Instrukcja obsługi – Inteligentna wkładka zamka

MODEL MOD076 – wersja TTlock
1. Wprowadzenie do produktu
Inteligentna wkładka zamka to nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjną wkładkę mechaniczną – bez konieczności wiercenia otworów w drzwiach ani wymiany całego zamka.

Posiada opatentowaną konstrukcję umożliwiającą dopasowanie do różnych grubości drzwi.

Aplikacja TTLock działa w języku Polskim I umożliwia dodawanie kodów PIN, odcisków palca, kart RFID czy generowania kodów tymczasowych. Umożliwia również dostęp do dziennika zdarzeń.
Zastosowanie:

· domy prywatne

· biura

· budynki mieszkalne i inne

Uwaga: Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję.

2. Specyfikacja urządzenia

Dane techniczne:

· Zasilanie: 4 baterie AAA

· Napięcie robocze: 4.8V – 6.2V

· Temperatura pracy: -25°C do 65°C

· Typ czytnika: półprzewodnikowy (odcisk palca)

· Grubość drzwi: 35–100 mm (inne na zamówienie)

· Kod maks.: 16 cyfr

Sposoby odblokowania:

· Odcisk palca: do 95 użytkowników

· Kod PIN: do 100 użytkowników

· Karta RFID: do 200 użytkowników

· Aplikacja Tuya Smart

· Klucz mechaniczny
Dodatkowe funkcje:

1. Alarm niskiego poziomu baterii
· poniżej 4.8V alarm przy każdym otwarciu

· możliwe ok. 100 procedur otwarcia po pierwszym alarmie
2. Kod maskujący (scramble code)

· możliwość wpisania dodatkowych cyfr przed i po właściwym kodzie
3. Historia dostępu

· opcja pozwalająca na sprawdzenie historii interakcji z wkładką

4. Awaryjne zasilanie poprzez USB

· gdy bateria się rozładuje, istnieje możliwość uruchomienia wkładki poprzez złącze USB (Powerbank)
3. Instalacja

Elementy zestawu:

[image: image16.png]



1. Zamek 2. Trzpień 3. Długa osłona 4. Krótka osłona 5. Pierścień 6. Krzywka wkładki 

7. Śruba M4 krótka 8. Śruba M4 długa 9. Wkładka zamka

Pomiar grubości drzwi:

[image: image2.jpg]][] M

35mm - 75mm 75mm - 100mm




35–75 mm → brak regulacji 


75–100 mm → konieczna regulacja krzywki

[image: image3.jpg]DOPASOWANIE WKLADKI - DLUGOSC

Zewnetrzna: 35/ 50mm (zgodnie ze schematem)
Wewnetrzna: regulowana w zakresie 25-65mm (zgodnie ze schematem)

X Position

Asize:35mm B size:40-65mm

Y Position

Asize:50mm B size:25-50mm




Regulacja krzywki:

[image: image4.png]



Odkręć zamek i zdejmij krótką osłonę oraz trzpień

[image: image5.png]



Zamień miejscami (5) pierścień i (6) krzywkę

[image: image6.png]



Zamontuj ponownie trzpień i długą osłonę za pomocą długiej śruby M4

[image: image7.png]



Upewnij się, że (5) pierścień i (6) krzywka znajdują się w poprawnej pozycji

Montaż w drzwiach:

[image: image8.png]



Odkręć i wymontuj starą wkładkę

[image: image9.png]m

J
—





Zdemontuj zamek

[image: image10.png]



Umieść nową wkladkę w drzwiach i dokręć śrubą mocującą

[image: image11.png]



Dokręć zamek za pomocą klucza imbusowego

Instalacja baterii:

[image: image12.png]



Za pomocą śrubokręta odkręć pokrywę i umieść 4 baterie AAA wewnątrz urządzenia

4. Użytkowanie

Pobieranie aplikacji:

Aplikację TTlock można pobrać z sklepu Google Play (Android) oraz AppStore (iOS). Po pobraniu aplikacji należy zalogować się na nowo utworzone konto.
Dodawanie nowego urządzenia:

Po zalogowaniu należy nacisnąć przycisk „+” umieszczony w prawym górnym rogu interfejsu. Należy wybrać opcje „Wszystkie zamki”, zamek powinien zostać wyszukany automatycznie.
W celu zarządzania zamkiem poza  zasięgiem bluetooth wymagane jest połączenie zamka z bramką TTlock (brak w zestawie). 

Należy wtedy najpierw połączyć bramkę z aplikacją TTlock (Zgodnie z instrukcją) a następnie w wyżej opisany sposób połączyć zamek.
Konfiguracja Zamka:

Do przeprowadzenia konfiguracji wymagane jest posiadanie aplikacji TTlock.

[image: image13.jpg]11:39 & & & Bl

< TTLock &

TT645_6a67f4 == 100%©

Dotknij, aby odblokowaé, nacisnij dtugo, aby

zablokowaé
£ = )
eKeys Hasta Karty Odciski

palcow

A & D

Zdalne  Przypomnienie Autoryzowany Dokumentacja
administrator

L0

Ustawienia




Interfejs aplikacji TTLock jest w języku Polskim. W interfejsie aplikacji możemy m.in.:
·  Dodać / Modyfikować hasła użytkowników

·  Dodać / Modyfikować odciski palców użytkowników

·  Dodać / Modyfikować klucze „eKeys” (klucze elektroniczne)

·  Zdalnie otwierać / zamykać zamek

·  Uzyskać podgląd do dziennika zdarzeń zamka

Jeżeli zamek jest w trybie offline, odblokuj go za pomocą dotyku lub poprzez klawiaturę.

Dodawanie karty RESET:

[image: image14.png]



1. Naciśnij dowolny przycisk, by wybudzić zamek

2. Przystaw kartę RESET do klawiatury zamka

3. Po sygnale dźwiękowym poczekaj 5 sekund

4. Karta została dodana

UWAGA

1. Pamiętaj, by usunąć klucz mechaniczny z zamka podczas procesu dodawania karty

2. Karta reset nie powinna być przypisywana do użytkowników, zachowaj ją.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Nie dokonuj samodzielnej naprawy, demontażu i modyfikacji urządzenia lub jego komponentów.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. 

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Nie rzucać, nie rozkręcać.

Unikać kontaktu z wilgocią i mokrymi powierzchniami.

Max moc częstotliwości radiowej – 7dB

Częstotliwość WIFI: 2,4 GHz

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w tej instrukcji 
lub skonsultuj się ze sprzedającym.

[image: image1.png]


[image: image15.jpg]C€







Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.








URPOSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Firma IT SERWIS oświadcza, że typ urządzenia radiowego MOD076 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.modemix.pl











Producent: IT SERWIS, ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno, POLAND








Wyprodukowano w Chinach/Made in China











