Inteligentny zamek  – model MOD078 (wersja TTLOCK)

Instrukcja Obsługi

- DANE TECHNICZNE:

| Nazwa i rodzaj produktu | Inteligentna klamka – model MOD078 |
| --- | --- |
| Zasilanie | 4 x bateria AAA 1,5V |
| Temperatura pracy | od -25℃ do +40℃ |
| Połączenie | Wi-FI 2,4Ghz (Aplikacja TTLock) |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 7 dB |
| Standard IEEE | 802.11 b/g/n |
| Materiał wykonania | Aluminium, plastik |
| Wymiary | 164 x 73 x 65mm |
| Metody odblokowania | Odcisk palca / Kod / RFID / Aplikacja |
| Zasięg | 25 metrów |
| Certyfikaty | CE, deklaracja zgodności z normami UE |

- OPIS PRODUKTU

Inteligentna klamka MOD078 należy do rodziny urządzeń Smart Home i umożliwia wygodne zarządzanie dostępem do pomieszczeń. Urządzenie współpracuje z aplikacją TTLock, jednak do jej obsługi wymagana jest dodatkowa bramka TTLock. Klamka oferuje wiele metod odblokowania, takich jak odcisk palca, kod PIN, karta RFID, aplikacja mobilna oraz tradycyjny klucz mechaniczny. Produkt przeznaczony jest do drzwi wewnętrznych o grubości od 35 do 120 mm. Zasilanie zapewniają cztery baterie AAA 1,5 V. W przypadku ich rozładowania możliwe jest awaryjne uruchomienie zamka za pomocą portu USB. Dodatkowo klamka została wyposażona w wejście na klucz mechaniczny, który umożliwia otwarcie drzwi w sytuacjach awaryjnych.

- INSTALACJA ZAMKA

3.1 Przygotowanie przed instalacją zamka

Przed instalacją zamka należy upewnić się w jaki sposób otwierane są drzwi w których zamek będzie montowany.

3.2 Instalacja zamka / klamki

1) Zgodnie ze schematem należy wyznaczyć położenie otworów montażowych na skrzydle drzwi (pomiń, jeśli otwory nie są potrzebne)

2) Dostosuj kierunek działania zatrzasku do kierunku otwierania drzwi (zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej).

3) Zainstaluj wkładkę / mechanizm zamka

- Konfiguracja zamka

Domyślny kod PIN do odblokowania zamka: 123456

Aby umożliwić konfiguracje zamka należy sparować go z aplikacją TTlock.

4.1 Połączenie z aplikacją TTLock

1) Pobierz aplikacje TTlock oraz dokonaj rejestracji nowego konta. Zaloguj się na zarejestrowane konto.

2) Upewnij się, że w telefonie włączona jest łączność Bluetooth oraz Lokalizacja.

3) Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji, następnie wybierz „Wszystkie Zamki” z ekranu wyboru.

4) Naciśnij w nazwę wyszukanego zamka aby dodać go do aplikacji. Jeśli system nie wyszukuje żadnego zamka należy zbliżyć zamek do bramki TTlock i podświetlić jego klawiaturę.

UWAGA! W celu zarzadzania zamkiem poza zasięgiem Bluetooth wymagane jest posiadanie aktywnej bramki TTLock. Jeśli bramka jest widoczna w aplikacji to zamek zostanie automatycznie dodany do bramki TTlock.

4.2 Ustawienie kodu PIN oraz odcisku palca administratora

Przed konfiguracją zamka każdy odcisk palca oraz domyślny kod pin (123456) otwiera zamek. Po dodaniu zamka do aplikacji TTLock zostaje automatycznie ustawiony nowy kod administratora. Kod administratora można podejrzeć przechodząc do zakładki „Ustawienia”  „Podstawy”  „Kod dostępu administratora”. W tej zakładce można ustawić własny kod administratora

Dodawanie odcisków palca, kart RFID czy nowych użytkowników, haseł tymczasowych również możliwe jest w aplikacji TTLock.

- Resetowanie zamka do ustawień fabrycznych.

Aby zresetować zamek do ustawień fabrycznych należy usunąć go z aplikacji TTLock. Aby usunąć zamek należy przejść do zakładki „Ustawienia” a następnie nacisnąć przycisk „Kasuj”.

W przypadku braku dostępu do aplikacji istnieje możliwość resetu zamka przez wciśnięcie ukrytego przycisku RESET. Przycisk reset umieszczony jest obok przycisku funkcyjnego na wewnętrznej klamce. Aby wcisnąć przycisk należy użyć cienkiego przedmiotu – np. szpilki.

IFNORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Nie dokonuj samodzielnej naprawy, demontażu i modyfikacji urządzenia lub jego komponentów.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Nie rzucać, nie rozkręcać.

Unikać kontaktu z wilgocią i mokrymi powierzchniami.

Max moc częstotliwości radiowej – 7dB

Częstotliwość WIFI: 2,4 GHz

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w tej instrukcji 
lub skonsultuj się ze sprzedającym.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

URPOSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Firma IT SERWIS oświadcza, że typ urządzenia radiowego MOD078 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.modemix.pl

Producent: IT SERWIS, ul. Podkarpacka 8D, 38-400 Krosno, POLAND

Wyprodukowano w Chinach/Made in China